Grille pare-pluie type ALAR

Textes de soumission

Grille pare-pluie de type ALAR- en version ronde, constituée d'un cadre profilé en forme de L et d'ailettes horizontales fixes protégeant contre la pluie, écartement 50 mm, avec trous de fixation et grille de protection contre les oiseaux en tôle perforée galvanisée, 8 × 8 mm montée à l'arrière.

Modèle : SCHAKO Type ALAR-...

Dimensions :

-	Section nominale (-xxx)

200 - 224 - 250 - 280 -315 -355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 (en mm, toujours à 3

chiffres)

Aucune dimension spéciale n'est possible.

Matériau (cadre et ailettes) et peinture

-	en tôle d'acier galvanisée (-SV, Standard)

- sans peinture (-0000, impossible pour -SB)

-	en tôle d'acier peinte (-SB)

- peint, couleur RAL, au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres) (impossible pour -SV)

-	en acier inoxydable 1.4301 (-V2)

- non traité, sans peinture (-0000, standard pour -V2)

- peint, couleur RAL, au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres)

- peint en couleur sable argenté (-SAND)

-	en acier inoxydable 1.4571 (-V4)

- non traité, sans peinture (-0000, standard pour -V4)

- peint, couleur RAL, au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres)

- peint en couleur sable argenté (-SAND)

-	en aluminium (-AL)

- non traité, sans peinture (-0000, standard pour -AL)

- peint en couleur RAL 9006 aluminium blanc (-9006, uniquement possible pour -AL)

- peint, couleur RAL, au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres)

Grille de protection contre les oiseaux

-	Tôle perforée 8×8 mm en tôle d'acier galvanisée