Combinatieplafondrooster voor luchttoevoer en luchtafvoer type COMBIPIL Aanbestedingstekst

Combinatieplafondrooster voor luchttoevoer en luchtafvoer type COMBIPIL

Bestaande uit een eenvoudig te reinigen vierkant frontpa-neel, luchtafvoer in geperforeerde uitvoering in het midden geplaatst, luchttoevoer in geperforeerde uitvoering, in het buitenste bereik geplaatst, geschikt voor koeling tot -10K. Met frontpaneel bestaande uit plaatstaal, met hoogwaardige poedercoating, gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit - STANDAARD). Met verdekte schroefbevestiging.

Product: SCHAKO type COMBIPIL

Toebehoren:

-	aansluitkast (-SAKC) uit verzinkt plaatstaal met 2 zijde-lingse aftakkingen

-		met rubberen lippendichting aan beide aanslu-itaftakkingen (-GD1)

-		met regelklep en verstelling met trekkabel aan bei-de aansluitaftakkingen (-DK2)