Plenum de suelo con rejilla de lamas FBR

Texto de especificación

Plenum de suelo con rejilla de lamas FBR, para instalación en suelos técnicos y suelos encofrados, principalmente en zonas perimetrales. Adecuado para impulsión o retorno de aire primario y como accesorio de instalaciones con convectores de suelo. Compuesto por rejilla de perfil y lamas de aluminio extruido y plenum de chapa de acero galvanizado.

Fabricante:	SCHAKO

Familia:	FBR

Tramo accesorio en esquina para plenum de suelo con rejilla de lamas FBR. Compuesto por rejilla de perfil y lamas de aluminio extruido y plenum de chapa de acero galvanizado.

Fabricante:	SCHAKO

Familia:	FBRZ

Rejilla de lamas transitable para equipos FBR y FBRZ. Compuesta por rejilla de perfil y lamas de aluminio extruido.

Fabricante:	SCHAKO

Familia:	TGER

Ejecuciones FBR

Gama

Plenum de suelo con rejilla de lamas	-FBR

Material

acero galvanizado	-M

acero inoxidable V2A	-A

Anchura

anchura de libre elección en mm	-xxx

Altura

altura de libre elección en mm	-xxx

Longitud

longitud (L o BL) de libre elección en mm	-xxxxx

Marco soporte de rejilla

marco de aluminio anodizado en negro mate	-G1

marco de aluminio anodizado en color natural	-G2

marco de aluminio anodizado en bronce mate	-G3

marco de aluminio anodizado en oro mate	-G4

marco de aluminio anodizado en color inox	-G5

Rejilla de lamas transitable

sin rejilla	-000

rejilla lineal, con paso entre lamas de 8 mm	-L08

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 8 mm	-R08

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 10 mm	-R10

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 12 mm	-R12

Fijación de la rejilla

sin fijación	-0

con fijación	-F

Color de la rejilla

sin rejilla	-0

de aluminio anodizado en negro mate	-1

de aluminio anodizado en color natural	-2

de aluminio anodizado en bronce mate	-3

de aluminio anodizado en oro mate	-4

de aluminio anodizado en color inox	-5

Pieza de remate

sin piezas de remate	-0

piezas de remate en ambos lados	-Z

pieza de remate en el lado izquierdo	-L

pieza de remate en el lado derecho	-R

Posición de la boca

sin bocas	-P0

bocas en el lado izquierdo	-P1

bocas en el lado derecho	-P2

bocas en el frente (lado habitación)	-P3

bocas en el inferior	-P4

Diámetro de la boca

sin bocas	-0

DN78	-1

DN98	-2

DN123	-3

DN158	-4

DN198	-5

DN248	-6

Junta labial de goma

sin junta labial de goma	-0

con junta labial de goma	-G

Número de bocas

sin bocas	-0

número de bocas de libre elección	-x

Compuerta reguladora

sin compuerta reguladora	-D0

con compuerta reguladora	-D1

Acabado del plenum

plenum lacado en RAL 9005 (negro)	-A1

plenum lacado en negro con pintura anticorrosiva epoxi	-A2

plenum lacado en RAL 9005 (negro) con aislamiento acústico de impacto exterior de 3 mm	-A3

plenum lacado en negro con pintura anticorrosiva epoxi con aislamiento acústico de impacto

exterior de 3 mm	-A4

Elementos internos

sin elementos internos	-I0

con homogeneizador de flujo	-I1

con compuerta corredera	-I2

con homogeneizador de flujo y compuerta corredera	-I3

con filtro ISO Coarse 40 %	-I4

con filtro ISO Coarse 40 % y compuerta corredera	-I5

Pies de nivelación

sin pies de nivelación	-00

pies de nivelación de 70 mm	-07

pies de nivelación de 130 mm	-13

Protección para el montaje

sin protección para el montaje	-M0

con protección de cartón	-M1

con protección de madera	-M2

Ejecuciones FBRZ

Gama

Accesorios para plenum de suelo con rejilla de lamas FBR	-FBRZ

Material

acero galvanizado	-M

acero inoxidable V2A	-A

Modelo

canal de suelo con insonorización	-S

esquina	-E

con bisel en el lado izquierdo	-L

con bisel en el lado derecho	-R

Anchura

anchura de libre elección en mm	-xxx

Altura

altura de libre elección en mm	-xxx

Longitud

longitud de libre elección en mm	-xxxx

Ángulo

ángulo de libre elección en grados	-xxx

Marco soporte de rejilla

marco de aluminio anodizado en negro mate	-G1

marco de aluminio anodizado en color natural	-G2

marco de aluminio anodizado en bronce mate	-G3

marco de aluminio anodizado en oro mate	-G4

marco de aluminio anodizado en color inox	-G5

Rejilla de lamas transitable

sin rejilla	-000

rejilla lineal, con paso entre lamas de 8 mm	-L08

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 8 mm	-R08

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 10 mm	-R10

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 12 mm	-R12

Fijación de la rejilla

sin fijación	-0

con fijación	-F

Color de la rejilla

sin rejilla	-0

de aluminio anodizado en negro mate	-1

de aluminio anodizado en color natural	-2

de aluminio anodizado en bronce mate	-3

de aluminio anodizado en oro mate	-4

de aluminio anodizado en color inox	-5

Pieza de remate

sin piezas de remate	-0

piezas de remate en ambos lados	-Z

pieza de remate en el lado izquierdo	-L

pieza de remate en el lado derecho	-R

Acabado del plenum

plenum lacado en RAL 9005 (negro)	-A1

plenum lacado en negro con pintura anticorrosiva epoxi	-A2

plenum lacado en RAL 9005 (negro) con aislamiento acústico de impacto exterior de 3 mm	-A3

plenum lacado en negro con pintura anticorrosiva epoxi con aislamiento acústico de impacto

exterior de 3 mm	-A4

Elementos internos

sin elementos internos	-I0

con homogeneizador de flujo	-I1

con filtro ISO Coarse 40 %	-I4

Pies de nivelación

sin pies de nivelación	-00

pies de nivelación de 70 mm	-07

pies de nivelación de 130 mm	-13

Protección para el montaje

sin protección para el montaje	-M0

con protección de cartón	-M1

con protección de madera	-M2

Ejecuciones TGER

Gama

Rejilla de lamas transitable/marco soporte	-TGER

Modelo

Rejilla/marco recto	-G

esquina	-E

con bisel en el lado izquierdo	-L

con bisel en el lado derecho	-R

Anchura

anchura de libre elección en mm	-xxx

Longitud

longitud (L o BL) de libre elección en mm	-xxxxx

Ángulo

ángulo de libre elección en grados	-xxx

Marco soporte de rejilla

sin marco	-00

marco de aluminio anodizado en negro mate	-G1

marco de aluminio anodizado en color natural	-G2

marco de aluminio anodizado en bronce mate	-G3

marco de aluminio anodizado en oro mate	-G4

marco de aluminio anodizado en color inox	-G5

Rejilla de lamas transitable

sin rejilla	-000

rejilla lineal, con paso entre lamas de 8 mm	-L08

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 8 mm	-R08

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 10 mm	-R10

rejilla enrollable, con paso entre lamas de 12 mm	-R12

Fijación de la rejilla

sin fijación/sin rejilla	-0

con fijación	-F

Color de la rejilla

sin rejilla	-0

de aluminio anodizado en negro mate	-1

de aluminio anodizado en color natural	-2

de aluminio anodizado en bronce mate	-3

de aluminio anodizado en oro mate	-4

de aluminio anodizado en color inox	-5

Garras de anclaje

sin garras de anclaje	-0

con garras de anclaje	-1