[image: image2.png]




Compact filterrooster KGF
Aanbestedingsteksten
Compact filterrooster type KGF-Q-08-... voor luchttoevoer en luchtafvoer voor de inbouw in rechthoekige kanalen. Bestaand uit frontframe met zichtbare schroefbevestiging (SM), met draaibaar gemonteerde horizontale of verticale luchtrichtlamellen voor de verstelling van de luchtstroom en geïntegreerd schuifregister voor de regeling van de luchthoeveelheid. Met geentegreerd filterinzetstuk ISO Coarse > 45 % (filtermat met droge laag). Lamellen kunnen aan de voorkant worden verwijderd.

Product: SCHAKO type KGF-Q-08-...
-
compact filterrooster bestaand uit



-
verzinkt plaatstaal


-
Verzinkt plaatstaal, aan de voorzijde gelakt, kleurtint RAL 9010 (wit).

Toebehoren:

-
met aansluitkast (-AK) uit verzinkt plaatstaal.



-
met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aansluitaftakking


-
met thermische isolatie 

- aan de binnenkant (-li)

- aan de buitenkant (-la)

- met kozijn (-BR) voor verdekte montage (VM), uit



-
Geanodiseerd aluminium natuurlijke tint E6/EV1.


-
Aluminium gelakt, kleurtint RAL 9010 (wit).

Compact filterrooster type KGF-R-08-... voor luchttoevoer en luchtafvoer, voor de inbouw in blikken buizen/gewikkelde felsbuizen. Bestaand uit frontframe met zichtbare schroefbevestiging (SM), met draaibaar gemonteerde horizontale of verticale luchtrichtlamellen voor de verstelling van de luchtstroom en geentegreerd schuifregister voor de regeling van de luchthoeveelheid. Met geïntegreerd filterinzetstuk ISO Coarse > 45 % (filtermat met droge laag). Lamellen kunnen aan de voorkant worden verwijderd.

Product: SCHAKO type KGF-R-08-...
-
compact filterrooster bestaand uit



-
verzinkt plaatstaal


-
Verzinkt plaatstaal, aan de voorzijde gelakt, kleurtint RAL 9010 (wit).
[image: image1.png]SCHAKOTS



[image: image2.png]

