Rejilla de ventilación PA

Textos de especificación

Rejilla de ventilación PA, para impulsión y retorno, para montaje en paredes/techos/conductos de ventilación y suelos, compuesta por marco frontal y lamas de perfiles de aluminio extruido. Para dirigir el aire, hay lamas de perfil.

Lamas (ejecución):

- -	Montaje en paredes, techos y conductos de ventilación. Con perfil de marco ancho (24 mm).

- Con lamas perfiladas fijas dispuestas horizontalmente en la parte frontal.

- SCHAKO tipo PA-…-01-…

- -	Como PA-...-01, adicionalmente con lamas deflectoras verticales en forma de gota, regulables individualmente.

- SCHAKO tipo PA-…-2a-…

-	Como PA-...-01, adicionalmente con compuerta corredera de regulación.

SCHAKO tipo PA-…-2b-…

-	Como PA-...-01, adicionalmente con lamas deflectoras verticales en forma de gota, regulables individualmente, y compuerta corredera de regulación.

SCHAKO tipo PA-…-2c-…

-	Montaje en paredes, techos y conductos de ventilación. Con perfil de marco estrecho (10 mm).

Con lamas perfiladas fijas dispuestas horizontalmente en la parte frontal, con perfil de marco estrecho.

SCHAKO tipo PA-…-10-…

-	Montaje en paredes y suelos. Con perfil de marco ancho (25 mm).

Con inserto de lamas desenroscable compuesto por lamas perfiladas horizontales y fijas.

SCHAKO tipo PA-…-03-…

-	Como PA-...-03, adicionalmente con lamas deflectoras verticales en forma de gota, regulables individualmente.

SCHAKO tipo PA-…-05-…

-	Como PA-...-03, adicionalmente con lamas deflectoras verticales en forma de gota, regulables individualmente, y compuerta corredera de regulación.

SCHAKO tipo PA-…-06-…

-	Como PA-...-03, adicionalmente con compuerta corredera de regulación.

SCHAKO tipo PA-…-07-…

Perfil de lama:

-	Ejecución ligera de perfil de lama Z (-Z), impulsión diagonal (estándar).

-	Ejecución compacta de perfil de lama G (-G), impulsión de aire en línea recta.

-	Ejecución compacta de perfil de lama S (-S), impulsión diagonal.

- Distancia entre lamas:

- -	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (estándar)

- Longitud:

-	Longitud de la rejilla L = 225 mm (-00225) (solo para PA-…-10-…)

-	Longitud de la rejilla L = 325 mm (-00325)

-	Longitud de la rejilla L = 425 mm (-00425)

-	Longitud de la rejilla L = 525 mm (-00525)

-	Longitud de la rejilla L = 625 mm (-00625)

-	Longitud de la rejilla L = 825 mm (-00825)

-	Longitud de la rejilla L = 1025 mm (-01025)

-	Longitud de la rejilla L = 1225 mm (-01225)

-	Longitud (BL) en mm, de libre elección, para la ejecución en línea continua 
(-xxxxx, siempre de 5 caracteres) (división de longitudes en dos piezas o varias piezas según estándar SCHAKO).

Altura:

-	Altura de la rejilla H = 75 mm (-075)

-	Altura de la rejilla H = 125 mm (-125)

-	Altura de la rejilla H = 225 mm (-225)

-	Altura de la rejilla H = 325 mm (-325)

Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N) (estándar)

-	Ejecución en línea continua (-B) (división de longitudes estándar SCHAKO para ejecución en línea continua)

Material:

-	Aluminio (-AL).

Barniz (marco frontal y lamas):

-	Anodizado en color natural (-ELOX, E6/EV1) (estándar)

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010)

-	Lacado en un color RAL, de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres).

Montaje:

--	Para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c:

-	Montaje roscado (-SM)

-	Estándar para ejecución en línea continua.

-	Ejecución en línea continua solo disponible con -SM.

-	Los tornillos corren a cargo del cliente.

-	Montaje oculto (-VM)

-	Solo posible con plénum o marco de montaje, con precio adicional.

-	Fijación de apriete (-KB)

-	Estándar para ejecución individual.

-	Solo posible sin plénum o marco de montaje.

--	Para PA-...-10:

-	Montaje roscado oculto (-VS)

-	Para ejecución individual y en línea continua.

-	Solo posible con plénum o contrapieza (a cargo del cliente).

--	Para PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07:

-	Montaje oculto (-VM)

-	Para ejecución individual y en línea continua.

-	Solo posible con plénum o marco de montaje, con precio adicional.

Accesorios:

-	Plénum (-AK-…), diseño rectangular, de chapa de acero galvanizado (-SV, estándar), carcasa con boca de conexión redonda y orejetas de suspensión.

- -	Difusor de aire:

- -	Para rejilla de ventilación PA-…-1 / PA-…-2a / PA-…-2b / PA-…-2c (-AK-34)

- -	Para rejilla de ventilación PA-…-10 (-AK-35)

- -	Para rejilla de ventilación PA-…-03 / PA-…-05 / PA-…-06 / PA-…-07 (-AK-54) (interior lacado en color RAL 9005)

- -	Longitud:

- -	Longitud de la rejilla L = 225 mm (-00225) (solo PA-…-10-…)

- -	Longitud de la rejilla L = 325 mm (-00325)

- -	Longitud de la rejilla L = 425 mm (-00425)

- -	Longitud de la rejilla L = 525 mm (-00525)

- -	Longitud de la rejilla L = 625 mm (-00625)

- -	Longitud de la rejilla L = 825 mm (-00825)

- -	Longitud de la rejilla L = 1025 mm (-01025)

- -	Longitud de la rejilla L = 1225 mm (-01225)

-	Longitud (BL) en mm, de libre elección, para la ejecución en línea continua (-xxxxx, siempre de 5 caracteres) (división de longitudes en dos piezas o varias piezas según estándar SCHAKO).

- -	Altura:

- -	Altura de la rejilla H = 75 mm (-075)

- -	Altura de la rejilla H = 125 mm (-125)

- -	Altura de la rejilla H = 225 mm (-225)

- -	Altura de la rejilla H = 325 mm (-325)

- -	Ejecución individual/en línea continua:

- -	Ejecución individual (-N) (estándar)

- -	Ejecución en línea continua (-B) (para una longitud de la rejilla de BL > 1225 mm, división de longitudes estándar SCHAKO para la ejecución en línea continua)

- -	Montaje:

- -	Montaje roscado (-SM, los tornillos corren a cargo del cliente, solo disponible para AK-34)

- -	Montaje roscado oculto (-VS, estándar para AK-35, no disponible para AK-34 y AK-54)

- -	Montaje oculto (-VM, estándar para AK-34 y AK-54, no disponible para AK-35)

- -	Compuerta reguladora:

- -	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar)

- -	Con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, en la carcasa del plénum, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla (estándar para una posición de la boca lateral -S1).

- -	Con compuerta reguladora (-DK2), como DK1 pero con ajuste manual por cuerda (estándar para una posición de la boca -S0 / -S4).

- -	Junta labial de goma:

- -	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

- -	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

- -	Aislamiento:

- -	Sin aislamiento (-I0) (estándar)

- -	Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

- -	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

- -	Altura del plénum:

- -	Altura del plénum estándar (-KHS)

- -	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura mínima [KHS] con una posición de la boca -S1 + -S4 = diámetro de la boca øD + 87 mm, aunque mín. 200 mm) (siempre de 3 caracteres).

- -	Diámetro de la boca:

- -	Diámetro de la boca estándar (-SDS)

- -	Diámetro de la boca (øD) en mm, de libre elección 
(-xxx, siempre de 3 caracteres) (si se aumenta el diámetro de la boca con una posición de la boca -S0 y -S4, solo está disponible la forma del plénum escalonada).

- -	Posición de la boca:

- -	Boca desde arriba (-S0)

- -	Boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)

- -	Boca frontal (-S4, no disponible para la ejecución en línea continua)

- -	Escuadra de 90 ° (-EWPA) con marco frontal y lamas en perfil de aluminio extruido (-AL), con ángulo de 90 ° entre los lados. Con chapa ciega lacada en color negro RAL 9005 de chapa de acero galvanizado (solo para PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07) o de zincor (solo para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10).

- -	Perfil de lama:

- -	Ejecución ligera de perfil de lama Z (-Z), impulsión diagonal.

- -	Ejecución compacta de perfil de lama G (-G), impulsión de aire en línea recta.

- -	Ejecución compacta de perfil de lama S (-S), impulsión diagonal.

- -	Lamas (ejecución):

-	Compatible con rejillas de ventilación en línea continua PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-01)

-	Compatible con rejillas de ventilación en línea continua PA-...-10 (-10)

-	Compatible con rejillas de ventilación en línea continua PA-...-03 / PA-…-05 / PA-…-06 / PA-…-07 (-03)

- -	Distancia entre lamas:

- -	8 mm (-08)

- -	13 mm (-13) (estándar)

-	Altura:

- -	Altura de la rejilla 75 mm (-075)

- -	Altura de la rejilla 125 mm (-125)

- -	Altura de la rejilla 225 mm (-225)

- -	Altura de la rejilla 325 mm (-325)

- -	Longitud de lado izquierdo (a):

- -	Longitud estándar (-000) (a= 436 para PA-...-10, a= 450 mm para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

- -	Longitud de libre elección (-xxx) (longitud mínima = longitud estándar) (siempre de 3 caracteres).

- -	Longitud de lado derecho (b):

- -	Longitud estándar (-000) (b= 436 para PA-...-10, b= 450 mm para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

- -	Longitud de libre elección (-xxx) (longitud mínima = longitud estándar) (siempre de 3 caracteres).

- -	Barniz (marco frontal y lamas):

- -	Anodizado en color natural (-ELOX, E6/EV1) (estándar)

- -	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010)

- -	Lacado en un color RAL, de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres).

- -	Montaje:

- -	Montaje roscado (-SM) (solo para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c)

- -	Montaje oculto (-VM) (solo para PA-...-03 / 
PA-…05 / PA-…-06 / PA-…-07)

- -	Montaje roscado oculto (-VS) (solo para PA-...-10) (solo posible con contrapieza [a cargo del cliente])

- Marco de montaje (-ER0 / -ER1 / -ER2)

- -	Sin marco de montaje (-ER0)

- -	Con marco de montaje de chapa de acero galvanizado (solo para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, solo posible sin plénum):

- -	Sin garras de anclaje (-ER1)

- -	Con garras de anclaje (-ER2)