Difusor rotacional para escalones SAR/SAQ/SARP

Textos de especificación

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones, compuesto por placa difusora circular fabricada en chapa de acero lacado con secado al horno en color RAL 9010 (blanco) y aro de montaje rápido, fabricado en chapa de acero lacado con secado al horno en el color de la placa frontal. Las lamas deflectoras fijas, dispuestas radialmente, generan una vena de aire altamente inductiva para la rápida reducción de la velocidad del aire y de la diferencia de temperatura. DN 060 con fijación por resorte (-FM)

Modelo: SCHAKO tipo SAR-060-...

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones, compuesto por placa difusora circular fabricada en chapa de acero lacado con secado al horno en color RAL 9010 (blanco) y aro de montaje rápido con chapa ecualizadora integrada para generar una presión inicial, de chapa de acero lacado con secado al horno en el color de la placa frontal, tamaño 110 de plástico en color similar a RAL 9005 (negro). Las lamas deflectoras fijas, dispuestas radialmente, generan una vena de aire altamente inductiva para la rápida reducción de la velocidad del aire y de la diferencia de temperatura. DN 110 y 150 con montaje roscado (-SM) o montaje oculto (-VM) (con precio adicional). DN 150 también con garras de sujeción (-BK) (con precio adicional). DN 150 con pieza de conexión con boca de conexión DN 80 (-A1) o boca de conexión DN 125 (-A2)

Modelo: SCHAKO tipo SAR-...

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones en ejecución de panel con difusores rotacionales integrados DN 060 o DN 110 en chapa de acero lacado con secado al horno en el color de la placa frontal. Placa frontal rectangular, 2-7 difusores posibles por placa frontal. Las lamas deflectoras fijas, dispuestas radialmente, generan una vena de aire altamente inductiva para la rápida reducción de la velocidad del aire y de la diferencia de temperatura. Con montaje roscado (-SM) o montaje oculto (-VM, estándar).

Modelo: SCHAKO tipo SARP-...

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones, compuesto por placa difusora cuadrada fabricada en chapa de acero lacado con secado al horno en color RAL 9010 (blanco) y

aro de montaje rápido con chapa ecualizadora integrada para generar una presión inicial, de plástico en color similar a RAL 9005 (negro). Las lamas deflectoras fijas, dispuestas radialmente, generan una vena de aire altamente inductiva para la rápida reducción de la velocidad del aire y de la diferencia de temperatura. DN 110 con montaje roscado (-SM) o montaje oculto (-VM) (con precio adicional).

Modelo: SCHAKO tipo SAQ-110-...