Régulateur de débit mécanique VMPR

Texte d'appel d'offre

Version ronde

Le régulateur de débit mécanique du type VMPR, en version ronde, pouvant être monté indépendamment de la situation, pour une régulation constante du débit jusqu'à une pression différentielle de max. 1000 Pa, pour le raccordement à un conduit selon DIN EN 1506, boîtier et clapet d'étranglement en tôle d'acier galvanisée (-SV), boîtier du régulateur en plastique.

Modèle : SCHAKO type VMPR

NW ......................................

Boîtier et clapet d'étranglement (moyennant supplément) en:

---	Tôle d'acier galvanisée avec vernis DD (-DD)

---	Acier inoxydable 1.4301 (-V2A)

---	Acier inoxydable 1.4571 (-V4A)

Boîtier du régulateur (moyennant supplément) en:

---	Acier inoxydable 1.4301 (-V2A)

---	Acier inoxydable 1.4571 (-V4A)

Accessoires (moyennant supplément) :

---	Capotage (-DS2), en matériau insonorisant de 20 mm non inflammable selon DIN 4102-17, avec enveloppe en tôle d'acier.

---	Capotage avec isolation plate (-FD1) en matériau insonorisant de 3 mm et enveloppe en tôle d'acier.

---	Bride METU (-MF1/-MF2), des deux côtés, bride de tuyau AF.

---	Contre-bride (-GF) (lot de deux), non montée, pour les deux côtés, pour bride METU.

---	Collier de serrage (-SR) (lot de deux), non monté, pour raccorder la bride METU et la contre-bride.

---	Bride lisse (-FF1/-FF2), sur les deux côtés, selon DIN 24 154 / 5, fabriquée du même matériau que le boîtier.

---	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur les deux côtés, en caoutchouc spécial, exempt de silicone.

---	Silencieux circulaire (-RS), enveloppe et tôle perforée en tôle d'acier galvanisée, ou, moyennant supplément, en acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4571 (V4A), avec tapissage de laine minérale.

---	Servomoteur électrique (-E), commande à 3 points (standard, VMPR-…-E044; 24 V, VMPR-…-E045;  230 V) ou régulation permanente (VMPR-…-E046; 24 V, VMPR-…-E016; 230 V), pour adapter le débit d'air soufflé et extrait aux conditions d'utilisation de la pièce.

Régulateur de débit mécanique VMPR

Texte d'appel d'offre

Version carrée

Le régulateur de débit mécanique du type VMPQ, version carrée et droite, pour une régulation constante du débit jusqu'à une pression différentielle de max. 1000 Pa, pour le raccordement à un conduit selon DIN EN 1505. Boîtier et clapet d'étranglement en tôle d'acier galvanisée (-SV), boîtier de régulateur en plastique.

Modèle : SCHAKO type VMPQ

Taille ................. x ................. (largeur x hauteur)

Boîtier et clapet d'étranglement (moyennant supplément) en:

---	Tôle d'acier galvanisée avec vernis DD (-DD)

---	Acier inoxydable 1.4301 (-V2A)

---	Acier inoxydable 1.4571 (-V4A)

Boîtier du régulateur (moyennant supplément) en:

---	Acier inoxydable 1.4301 (-V2A)

---	Acier inoxydable 1.4571 (-V4A)

Accessoires (moyennant supplément):

---	Capotage (-DS2), en matériau insonorisant de 20 mm non inflammable selon DIN 4102-17, avec enveloppe en tôle d'acier et écrous cage M6.

---	Silencieux avec laine minérale (-ZSQ), avec profilé METU M2 des deux côtés, boîtier (L=1500) en tôle d'acier galvanisée ou, moyennant supplément, en acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4571 (V4A), avec des baffles MWK intégrées (L=1000). Les baffles insonorisants MWK, avec marque de qualité RAL, sont composés de plaques de fibres minérales recouvertes de soie de verre (biodégradables, selon DIN 4102, non combustibles) dans un cadre fabriqué du même matériau que le boîtier du silencieux en laine minérale. Baffles mesurés selon ISO/DIS 7235 et selon DIN 45646.

---	Servomoteur électrique (-E), commande à 3 points

(standard, VMPQ-…-E044; 24 V, VMPQ-…-E045; 230 V) ou régulation permanente (VMPQ-…-E046;

24 V, VMPQ-…-E016; 230 V), pour adapter le débit d'air soufflé et extrait aux conditions d'utilisation de la pièce.